📘 ISG-Mapping Werkprotocol — Erik × Copilot

(Vastgelegd voor toekomstige sessies)

1. Algemene principes

- De mapping is contract-gedreven: elke WebID krijgt een status (VERIFIED of VORSCHLAG).

- VERIFIED = bevroren. Alleen wijzigen bij harde inconsistentie.

- VORSCHLAG = open. Altijd her-evalueerbaar.

- Geen aannames. Geen interpretatie. Alleen empirische observatie of officiële documentatie.

- Elke stap moet reproduceerbaar zijn.

- Geen ruis, geen overbodige tekst, geen speculatie.

2. Classificatieregels

Elke WebID valt in één van twee categorieën:

🟩 VERIFIED

Een WebID wordt VERIFIED wanneer:

- jij het expliciet bevestigt, of

- het empirisch 100% vaststaat, of

- het in officiële documentatie staat, of

- het consistent is met eerdere verified mapping.

VERIFIED WebIDs worden niet meer aangepast, tenzij:

- er een harde inconsistentie wordt gedetecteerd (bijv. waarde past niet bij datatype, clusterbreuk, sentinel-mutatie, contradictie met andere verified registers).

🟨 VORSCHLAG

Een WebID blijft VORSCHLAG wanneer:

- de functie nog niet empirisch bewezen is

- de naam onzeker is

- het een sentinel is

- het een interne WPM/ISG-structuur is

- het een onbekende teller is

- het cluster niet volledig begrepen is

VORSCHLAG WebIDs blijven open tot jij ze promoot naar VERIFIED.

3. Empirische validatie

Wanneer een WebID onduidelijk is, gebruiken we empirische correlatie:

- gedrag bij compressorstart

- gedrag bij WW-vraag

- gedrag bij koeling

- gedrag bij defrost

- gedrag bij runtime

- gedrag bij setpoint-wijzigingen

- gedrag bij flow/druk-veranderingen

We loggen minimaal:

- raw

- value

- datatype

- scaling

- tijdstempel

4. Cluster-analyse

We behandelen WebIDs altijd in clusters, nooit geïsoleerd:

- 1–50 → WPM top-level + HK/WW

- 49–70 → VD-tellers

- 100–200 → sensoren

- 200–400 → interne WPM

- 400–500 → hydrauliek/flow/druk

- 500–600 → bitmap-cluster

- 60000+ → ISG intern / dashboard / timestamps

Elke cluster heeft zijn eigen regels voor:

- sentinel-detectie

- datatype-consistentie

- schaalfactor-validatie

- modbus-mapping

- empirische correlatie

5. Sentinel-regels

Sentinels worden nooit geïnterpreteerd.

We herkennen de volgende sentinel-waarden:

- 32768 → N/A (uint16)

- 36864 → N/A (uint16, variant)

- 32896 → N/A (tijdslot)

- –200 → N/A (int16 temperatuur)

- –400 → N/A (int16 temperatuur)

- –40 → sensorfout buitentemperatuur

Sentinels zijn altijd VORSCHLAG, tenzij jij ze als “niet belegt” markeert.

6. Datatype-regels

We volgen exact wat ISGapi teruggeeft:

- uint16

- int16

- uint32

- int32

Belangrijk:

- Een WebID kan int32/uint32 zijn, maar nooit samengesteld uit twee WebIDs.

- Scaling wordt nooit geraden — alleen overgenomen of empirisch vastgesteld.

7. Dump-analyse regels

Bij een nieuwe dump:

- We controleren op:

  - verschuivingen

  - nieuwe sentinels

  - gewijzigde datatypes

  - clusterbreuken

  - inconsistenties tussen raw/value/scaling

- VERIFIED WebIDs worden altijd eerst gecontroleerd.

- VORSCHLAG WebIDs worden pas daarna bekeken.

- Nieuwe WebIDs worden automatisch VORSCHLAG.

8. Output-regels

Copilot levert:

- korte, directe antwoorden

- geen ruis

- geen interpretatie

- geen speculatie

- geen herhaling van context

- geen uitleg tenzij gevraagd

Alle output is:

- mechanisch

- contract-conform

- consistent

- reproduceerbaar

9. Wijzigingsprotocol

Wanneer jij een WebID promoot naar VERIFIED:

- Copilot bevriest deze entry

- Copilot past deze nooit meer aan

- tenzij jij expliciet zegt dat er een inconsistentie is

- of Copilot een harde inconsistentie detecteert

10. Archivering

Elke mapping-stap wordt:

- expliciet vastgelegd

- met naam, raw, scaling, datatype

- met empirische observatie indien relevant

- zodat we altijd kunnen terugkeren naar eerdere beslissingen

✔ Dit document is nu onze officiële mapping-workflow

Volgende keer dat we verdergaan, werk ik exact volgens deze regels, zonder afwijkingen.

📘 ISG-Mapping Checklist (compact)

1. Statusregels

- VERIFIED = bevroren, nooit wijzigen tenzij harde inconsistentie.

- VORSCHLAG = open, altijd her-evalueerbaar.

- Nieuwe WebIDs = altijd VORSCHLAG.

2. Sentinel-detectie

- 32768 → N/A (uint16)

- 36864 → N/A (uint16)

- 32896 → N/A (tijdslot)

- –200 / –400 → N/A (int16 temp)

- –40 → buitensensor fout → Sentinels nooit interpreteren, altijd VORSCHLAG.

3. Datatype-regels

- WebID is één waarde (uint16/int16/uint32/int32).

- Nooit twee WebIDs combineren tot 32-bit.

- Scaling nooit raden — alleen overnemen of empirisch vaststellen.

4. Cluster-regels

- WebIDs altijd beoordelen in hun cluster, nooit los.

- Clusters:

  - 1–50 WPM/HK/WW

  - 49–70 VD-tellers

  - 100–200 sensoren

  - 200–400 interne WPM

  - 400–500 hydrauliek/flow

  - 500–600 bitmap

  - 60000+ ISG intern

5. Empirische validatie

- Alleen promoten naar VERIFIED bij:

  - directe correlatie (start, runtime, WW-vraag, koeling, defrost)

  - stabiel gedrag over tijd

  - consistente scaling

  - consistente cluster-positie

  - officiële documentatie

- Geen interpretatie, alleen observatie.

6. Dump-analyse

Bij elke nieuwe dump:

- VERIFIED eerst controleren op inconsistenties.

- Daarna VORSCHLAG-entries beoordelen.

- Controleren op:

  - verschuivingen

  - datatype-mutaties

  - sentinel-mutaties

  - clusterbreuken

  - scaling-fouten

7. Output-regels

- Kort, direct, mechanisch.

- Geen ruis, geen speculatie.

- Geen herhaling van context.

- Alleen feiten of empirische observaties.

8. Wijzigingsprotocol

- Jij promoveert WebIDs naar VERIFIED.

- Copilot bevriest ze.

- Alleen bij harde inconsistentie wordt een wijziging voorgesteld.